На основании заявки АО «Казахский ордена «Знак Почета» Научно-исследовательский институт глазных болезней»  (далее – Заявитель) произведена экспертиза медицинской технологии «Фемтолазерная экстракция катаракты с коррекцией пресбиопии и астигматизма» на соответствие критериям безопасности, эффективности и качества предложенного метода диагностики.

Объект экспертизы: новый метод лечения «Фемтолазерная экстракция катаракты с коррекцией пресбиопии и астигматизма», предложенный Заявителем для применения на территории Республики Казахстан на 27 страницах.

Заявителем также были представлены следующие материалы:

1) Заявка на применение нового метода диагностики, лечения и медицинской реабилитации – 4 стр.

2) Стандартизированная операционная процедура – 12 стр.

3) Информация о положительных результатах клинических исследований – 9 стр.

4) Рецензии профильных специалистов – 2 стр.

Методы экспертизы: анализ соответствия критериям безопасности, эффективности и качества предложенной к рассмотрению медицинской технологии.

Критерии экспертизы: клиническая эффективность и безопасность новой технологии.

Содержательная часть:

Технология фемтосекундного лазера была разработана в 1990х годах. Название лазера происходит от очень высокой скорости физических процессов, протекающих при его работе. 1 фемтосекунда - это 1 квадриллионная часть (10-12) секунды. Фемтосекундный лазер может называться по-разному: фемтолазер, femtosecond laser, интралазер (по названию фирмы IntraLase, которая первой стала производить фемтолазеры) [1].

По данным Американского общества катарактальных и рефракционных хирургов, в США ежегодно выполняется около 3 миллионов операций по удалению катаракты (имплантаций ИОЛ. [2]

На современном этапе развитие лазерных технологий привело к появлению аппаратов, которые с помощью фемтосекундного лазера без вскрытия глазного яблока с высокой точностью позволяют провести капсулорексис, фрагментацию ядра хрусталика, подготовить роговичные туннели для введения в глаз микрохирургических инструментов для выполнения этапов удаления фрагментов ядра, хрусталиковых масс и имплантации ИОЛ. Основное отличие новой технологии от традиционной операции — способ формирования доступа к внутренним структурам глаза, хрусталику, механизм разрушения хрусталика и коррекция пресбиопии и астигматизма мультифокальной или торической интраокулярной линзой. Во время традиционной операции проведение этих этапов производятся при помощи специальных микрохирургических инструментов. При использовании фемтосекундного лазера все манипуляции производятся бесконтактно. Фрагментация ядра хрусталика перед его выведением из глаза производится при помощи лазерного луча, когда при традиционной факоэмульсификации используется энергия ультразвука. Таким образом, отрицательное воздействие ультразвука на ткани глаза уменьшается до минимума.

Показания к фемтолазерной экстракции катаракты с коррекцией пресбиопии и астигматизма:

H 25 Старческая катаракта

H 26 Другие катаракты

Н 28 Катаракта и другие поражения хрусталика при болезнях, классифицированных в других рубриках

Противопоказания к фемтолазерной экстракции катаракты с коррекцией пресбиопии и астигматизма:

Относительные:

- Глаукома с некомпенсированным ВГД

- Отслойка сетчатки

- Некомпенсированный сахарный диабет

Абсолютные: 
	- Острые воспалительные заболевания глаза

- Острые сосудистые нарушения глаза

Проведение фемтолазерной экстракции катаракты с коррекцией пресбиопии и астигматизма:

Операция проводится под управляемой внутривенной атаралгезией.  Операция должна быть выполнена с использованием микрохирургической техники, что обеспечивает микроинвазивность, атравматичность хирургического вмешательства.

Обработка операционного поля, местная анестезия.  Устанавливается одноразовый интерфейс на глаз пациента и производится стыковка интерфейса к лазеру. С помощью встроенной системы оптического когерентного томографа (ОКТ) определяются все необходимые параметры глаза, на их основании рассчитывается ход проведения вмешательства и моделируется конфигурация роговичных доступов.

С использованием фемтосекундной системы Victus (длина волны 1033-1055 нм, длительность импульса 500 фс),  формируется сверхточные роговичные разрезы различной глубины и ширины для доступа к внутриглазным средам, формируется капсулорексис запланированного диаметра и фрагментация ядра хрусталика по заданной схеме дробления фемтосекундным лазером (радиальное, круговое, квадрантное или смешанное). Каждый этап воздействия фемтосекундного лазера контролируется на отдельном мониторе в 3D режиме. На этом этапе воздействие фемтосекундного лазера завершается, и дальнейшие манипуляции офтальмохирург выполняет при помощи микрохирургической системы.

Через сформированный фемтолазером роговичный разрез в переднюю камеру вводится вискоэластик. Фрагментированный лазерным лучом хрусталик при помощи микрохирургической системы под действием ультразвука превращается в эмульсию и выводится из глаза. Через микродоступ размером до 2,0 мм в капсулу, где ранее размещался хрусталик, имплантируется гибкая интраокулярная линза в сложенном состоянии, которая самостоятельно разворачивается в капсульном мешке и надежно фиксируется. Выводится вискоэластик из передней камеры. В конъюнктивальную полость  инстиллируются антибактериальные  капли. Субконъюнктивально инъекция дексаметазона 0,1% 0,5 мл + антибиотик 0,5 мл. Накладывается асептическая монокулярная повязка.

Клиническая эффективность и безопасность:

Анализ клинической эффективности метода проводился на основе поиска и отбора соответствующих публикаций в Базе данных MEDLINE и BMJ Open. Поиск публикаций проводился по следующим поисковым запросам: «фемтолазерная экстракция каторакты» (femtolaser cataract extraction) и «интраокулярные линзы» (intraocular lens).

Ограничения на давность публикации выставлялись, при ограничении поиска публикациями 5-летней давности и были найдены следующие исследования:

- В данном анализе был взят период с 2011 по 2014 год, всем пациентам была выполнена рефракция и оптическая когерентная томография. Результаты проводили у 7 случаев. Среднее послеоперационное наблюдение продолжительность которого составляла 19 месяцев. Выводы показали, что данный метод является полезной альтернативой эндотелиальной кератопластики. Применение фемтолазера облегчает работу, но требует дальнейшее развитие метода, необходимо оптимизировать сочетание с глубоким пластинчатым ​​рассечением. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26382889).

2. В данном исследовании рассматривается фемтосекундный лазер при катаракте. Длина фемтосекундного лазерного была снижена до 45-60 секунд. Заболеваемость субконъюнктивальной суффозии снизилась с 40% до 15-20%. Таким образом, пациенты применявшие фемтосекундный лазер при катаракте получили хорошие результаты. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25639636)

3. Было проведено сравнение хирургии катаракты с традиционной факоэмульсификацией выполняемой на роговице при содействии фемтолазера с помощью бесконтактного эндотелиального микроскопа. В каждой группе было по (25 пациентов). Число эндотелиальных клеток измеряли предоперационном периоде, после 1 дня, после 1 недели и 1 месяц после операции. Результаты операции катаракты показали, что фемтолазер уменьшает травму роговицы и уменьшает потерю эндотелиальных клеток по сравнению с обычным методом факоэмульсификации. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24588243).

4. Для того, чтобы сравнить эффект обычного метода факоэмульсификации и фемтосекундного лазера при катаракте на роговице было отобрано 38 пациентов и выполнена операция, результаты показали, что фемтосекундная опреация лазера по удалению катаракты вызывает отек роговицы в раннем послеоперационном периоде и может вызвать меньшую травму роговицы эндотелиальных клеток, чем факоэмульсификация. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22589291)

5. Для того, чтобы оценить безопасность и эффективность интраокулярной линзы (ИОЛ) у взрослых с катарактой, было проведено проспективное рандомизированное многоцентровое исследование. Результаты показали, что ИОЛ является безопасным и эффективным методом в снижении влияния предоперационной роговичного астигматизма и при условии отличной неисправленного расстояния и промежуточного видения и функционального зрения вблизи.

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25661122)

6. Для сравнения остроты зрения с интраокулярными линзами, было проведено проспективное, рандомизированное, многоцентровое клиническое испытание. Было рассмотрено 78 субъектов, результаты показали статистически лучше корректировали промежуточное соединение многофокальные линзы, интраокулярные линзы для отдельных пациентов, стремящихся оптимизировать зрение на конкретных условиях. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24932989).

7. Целью исследования была оценка безопасности и эффективности интраокулярной линзы (ИОЛ) у взрослых с катарактой. Было проведено проспективное рандомизированное исследование с многоцентровым исследованием. Результаты показали, что ИОЛ является безопасным и эффективным методом при снижении влияния предоперационного роговичного астигматизма.

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25661122)

8. В данном исследовании был проведен систематический обзор и мета-анализ, чтобы оценить пользу и вред, связанный с имплантацией интраокулярных линз (ИОЛ). Было включено 13 рандомизированных контролируемых исследований 707 глаз с ИОЛ, 706 глаз без ИОЛ. Результаты показали, эффективность ИОЛ. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26601819)

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25415298)

При проведении информационного поиска по заданной тематике были найдены исследования описывающие случай, рандомизацию и мета - анализ. Что показывает о достаточной ее эффективности и безопасности.

Учитывая тип найденных публикаций, медицинская технология «Фемтолазерная экстракция катаракты с коррекцией пресбиопии и астигматизма» имеет уровень доказательности «А».

Выводы:

- Фемтолазерная экстракция катаракты с коррекцией пресбиопии и астигматизма является изученным и активно применяемым методом при катарактах.

- По данным различных авторов, данный метод исследования является безопасным.

Преимущества метода:

-	снизить риск развития послеоперационных осложнений в виде индуцированного астигматизма;

-	снизить риск интраоперационных осложнений в виде прорыва задней капсулы хрусталика (foramen);

-	снизить послеоперационное осложнение в виде кератопатии за счет уменьшения потребности использования ультразвуковой энергии для дробления ядра хрусталика различной плотности;

-	сократить реабилитационный период вследствие ускорения процессов рубцевания при идеально сформированном фемтосекундным лазером разрезов роговицы;

Недостатки метода:

Имеются ряд противопоказаний к использованию нового Метода:

Относительные:

Глаукома с некомпенсированным ВГД

Отслойка сетчатки

Некомпенсированный сахарный диабет

Абсолютные:

- Острые воспалительные заболевания глаза

- Острые сосудистые нарушения глаза

Заключение:

В настоящее время мировым медицинским сообществом накоплен большой клинический опыт проведения фемтолазерной экстракция катаракты с коррекцией пресбиопии и астигматизма и имеет уровень доказательности «А», что связано с большим количеством пациентов с катарактой и пресбиотт и астигматизма.

Таким образом, медицинская технология «Фемтолазерная экстракция катаракты с коррекцией пресбиопии и астигматизма» является новым для Республики Казахстан, эффективным и безопасным методом лечения катаракты с коррекцией пресбиопии и астигматизма и рекомендуется для рассмотрения Объединенной комиссией по качеству медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

Список использованных источников:

1. 6. Vetter J.M., Holzer M.P., Teping C., Weingärtner W.E., Gericke A., Stoffelns B., Pfeiffer N., Sekundo W. Intraocular pressure during corneal flap preparation: comparison among four femtosecond lasersin porcine eyes. J Refract Surg. 2011 Jun;27(6):427-33.

2. http://www.vseoglazah.ru/eye-diseases/cataract/.

Эксперт по оценке										 А. Гизатуллина

медицинских технологий

Начальник отдела ОМТ и КП 							Ташпагамбетова Н.А.

Руководитель ЦСЗ   										Нургалиева Ж.Т.